UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIDAD DE POSTGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA DE POSGRADO

PLAN DE TESIS

“SISTEMA HÍBRIDO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”

PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ELABORADO POR:

GRIMALDO RENÉ ABARCA URBANO

JORGE RAÚL VALEGA MARQUINA

ASESOR:

LIMA, PERÚ

2026

ÍNDICE

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3

1.1	Planteamiento del Problema	3

1.1.1.	Identificación y Descripción del Problema de Estudio	3

1.1.2.	Antecedentes de la Investigación	5

1.1.3.	Formulación del Problema	8

1.1.3.1.	Formulación del General	8

1.1.3.2.	Formulación de los Problemas Específicos	8

1.2	Justificación y Alcances	9

1.2.1	Justificación	9

CAPÍTULO II. OBJETIVOS	12

2.1	Objetivo General	12

2.2	Objetivos Específicos	12

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO	13

3.1.	Bases Teóricas	13

3.2.	Definición de Términos	21

3.3.	Hipótesis y Variables	23

3.3.1.	Hipótesis	23

3.3.2.	Variables	24

CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO	26

4.1.	Tipo de Investigación	26

4.2.	Nivel de Investigación	26

4.3.	Métodos de Trabajo	26

4.4.	Población y Muestra	27

4.4.1.	Población	27

4.4.2.	Muestra	27

4.5.	Tipo de Diseño	28

4.6.	Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	29

4.6.1.	Técnicas de recolección de datos	29

4.6.2.	Instrumentos de recolección de datos	29

4.7.	Técnicas e Instrumentos de Análisis y Procesamiento de Datos	30

4.7.1.	Técnicas de análisis y procesamiento de datos	30

4.7.2.	Instrumentos de análisis y procesamiento de datos	35

4.8.	Etapas de Intervención del Estudio	37

CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE TESIS	40

5.1.	Cronograma	40

5.2.	Presupuesto	41

5.3.	Financiamiento	41

REFERENCIAS	42

ANEXOS	45

Anexo 1. Matriz de consistencia	46

# CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

  - Planteamiento del Problema

- Identificación y Descripción del Problema de Estudio

La gestión de residuos sólidos urbanos se ha consolidado como una de las principales problemáticas ambientales y sanitarias a nivel mundial, debido al acelerado proceso de urbanización, el crecimiento demográfico y el incremento constante en la producción de desechos. En ese sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [1] advirtió que la generación de residuos sólidos municipales mantiene una tendencia creciente, proyectándose un aumento de más de 2 000 millones de toneladas a cerca de 3 800 millones de toneladas para el año 2050, situación que intensifica los desafíos relacionados con la gestión y disposición final de residuos. De igual manera, Kaza et al. [2] sostuvieron que numerosas ciudades aún presentan dificultades vinculadas con la cobertura de recolección, la disposición adecuada y la sostenibilidad de los sistemas de manejo de residuos, especialmente en países en desarrollo donde persisten limitaciones de infraestructura y financiamiento para asegurar una gestión eficiente.

Asimismo, diferentes investigaciones científicas han evidenciado el potencial de la inteligencia artificial y el machine learning para mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos. Fang et al. [3] señalaron que la aplicación de inteligencia artificial en la logística de residuos permitió disminuir la distancia de transporte hasta en 36.8%, reducir los costos operativos en 13.35% y optimizar el tiempo de operación hasta en 28.22%. Del mismo modo, Ali et al. [4] indicaron que la incorporación de sensores IoT y algoritmos de optimización favorece una mayor eficiencia en la recolección mediante una adecuada selección de trayectos, mientras que Alsabt et al. [5] reportaron una precisión del 85% en la predicción de tendencias de generación de residuos y una mejora del 15% en la eficiencia operativa. No obstante, la implementación de sistemas inteligentes aún enfrenta limitaciones relacionadas con infraestructura tecnológica, disponibilidad de datos y sistemas de información. Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo [6] destacó la necesidad de fortalecer las herramientas tecnológicas y la innovación digital en la gestión de residuos, mientras que Sánchez y Márquez [7] señalaron que los sensores basados en IoT pueden facilitar el monitoreo y apoyar la optimización del servicio de recolección.

En América Latina, la gestión de residuos sólidos urbanos continúa representando una problemática ambiental y operativa. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe [8] indicó que la generación de residuos sólidos domiciliarios alcanza aproximadamente 1 kilogramo por persona al día y que persisten bajas tasas de reciclaje y brechas de infraestructura. En la misma línea, Najar [9] identificó deficiencias relacionadas con la planificación, la limitada preparación de los responsables del servicio y la falta de alternativas eficientes. Frente a ello, el Banco Interamericano de Desarrollo [6] ha promovido el uso de tecnologías digitales e inteligencia de negocios para fortalecer los servicios de recolección, mientras que Sánchez y Márquez [7] señalaron que en México se generan alrededor de 120,128 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de las cuales aproximadamente el 84% es recolectado. Asimismo, Arista [10] identificó soluciones basadas en visión por computadora, aprendizaje profundo, modelos predictivos, sensores IoT y plataformas Edge-Cloud, evidenciando el potencial de las tecnologías digitales para fortalecer la planificación y eficiencia de la gestión de residuos.

En el Perú, la gestión de residuos sólidos urbanos continúa representando una problemática ambiental y administrativa debido al incremento sostenido de residuos y a las limitaciones existentes en la gestión municipal. Quispe et al. [11] señalaron que, entre los años 2014 y 2021, la producción diaria promedio de residuos sólidos municipales en el país se incrementó de 19 mil a 21 mil toneladas; asimismo, precisaron que aproximadamente 9 millones de toneladas fueron dispuestas en botaderos o rellenos sanitarios. De igual manera, los autores indicaron que hasta el año 2019, el 36% de las municipalidades no contaban con estudios de caracterización de residuos sólidos y únicamente el 21% disponía de un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), evidenciando limitaciones en los instrumentos de gestión municipal [11].

Ante esta situación, diversas instituciones e investigaciones han promovido estrategias orientadas a fortalecer la planificación y modernización de la gestión municipal de residuos. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico [8] destacó avances de las municipalidades en la incorporación de instrumentos de planificación institucional, mientras que Castro [12] señaló que diferentes ciudades vienen implementando sistemas de recolección selectiva y tecnologías orientadas a mejorar la gestión de residuos sólidos. Del mismo modo, Chacaltana et al. [13] sostuvieron que la incorporación de tecnología eficiente e infraestructura adecuada constituye un elemento importante para fortalecer los sistemas integrados de gestión de residuos sólidos urbanos.

En el distrito de Yarinacocha, la gestión de residuos sólidos urbanos continúa siendo una responsabilidad prioritaria de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha mediante la implementación de planes destinados a fortalecer la cobertura del servicio de limpieza pública. La Resolución de Gerencia N° 191-2024-MDY-GM señaló que el plan de rutas de recolección de residuos sólidos municipales tuvo como finalidad actualizar el mapa de rutas para ampliar la cobertura en los diferentes sectores del distrito, además de estimar la oferta del servicio y verificar el cumplimiento de las rutas establecidas por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha [14]. De igual manera, la Resolución de Gerencia N° 148-2025-MDY-GM aprobó el plan de rutas de recolección correspondiente al año 2025, reiterando como objetivo principal la actualización de las rutas para optimizar la cobertura del servicio en el distrito de Yarinacocha [15].

No obstante, los documentos municipales evidencian que la planificación de las rutas requiere actualización y seguimiento permanente. La Resolución N.° 191-2024-MDY-GM señaló que las unidades recientemente adquiridas contribuirán al fortalecimiento de las actividades diarias del servicio de limpieza pública [14], mientras que la Resolución N.° 148-2025-MDY-GM dispuso que la Gerencia de Servicios Públicos efectúe el seguimiento correspondiente para garantizar la adecuada ejecución del plan [15]. Asimismo, ambos documentos vinculan las actividades operativas con el proceso de recolección de residuos sólidos municipales, evidenciando la importancia de fortalecer la planificación y evaluación de los recorridos.

En este contexto, se identifica la necesidad de evaluar una alternativa tecnológica que permita aprovechar la información histórica, operativa y geográfica disponible para apoyar la planificación del servicio. Por ello, la presente investigación propone desarrollar un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria, en el cual el componente de aprendizaje automático estará orientado a predecir la cantidad de residuos que se generará en los puntos o sectores de recolección, mientras que el componente de optimización utilizará dichas estimaciones, junto con las restricciones operativas del servicio, para generar rutas de recolección. Finalmente, las rutas obtenidas mediante el sistema propuesto serán comparadas con las rutas actualmente utilizadas por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con la finalidad de determinar si existen mejoras en indicadores como distancia y tiempo de recorrido.

- Antecedentes de la Investigación

En los antecedentes internacionales, Goswami et al. [16] desarrollaron el modelo híbrido LO-DCS para optimizar rutas de recolección de residuos urbanos mediante algoritmos metaheurísticos, técnicas 2-opt y agrupamiento K-means; además, el sistema utilizó datos georreferenciados de Bengaluru y evaluó indicadores como distancia recorrida, consumo de combustible, emisiones de CO₂ y tiempo operativo. Los resultados evidenciaron mejoras promedio cercanas al 85 % en los principales indicadores de rendimiento y un desempeño superior frente a algoritmos como AG, PSO, DSMO y QANA; por ello, concluyeron que el modelo constituye una herramienta escalable, eficiente y sostenible para fortalecer la toma de decisiones en la gestión de residuos urbanos.

Asimismo, Jerbi et al. [17] propusieron un sistema inteligente de gestión de residuos que integró sensores IoT, aprendizaje automático y técnicas de optimización para monitorear contenedores, predecir la generación de residuos y mejorar la recolección. El modelo empleó el algoritmo DBESO y la técnica KSELM, alcanzando niveles de precisión superiores al 96 %. Este estudio constituye un antecedente relevante porque demuestra que las predicciones obtenidas mediante aprendizaje automático pueden incorporarse posteriormente a un proceso de optimización de la recolección. No obstante, en la presente investigación el IoT se considerará como un referente tecnológico complementario, debido a que la instalación de sensores no formará parte indispensable del sistema propuesto.

Además, Ali et al. [4] desarrollaron un sistema de optimización de rutas basado en sensores IoT y el método multicriterio TOPSIS para mejorar la recolección de residuos municipales; para ello, el algoritmo consideró variables como toxicidad, volumen de residuos, tiempo y distancia de recorrido con la finalidad de seleccionar rutas más eficientes. Los resultados demostraron una reducción del 14% en la distancia total recorrida respecto a métodos tradicionales; en consecuencia, concluyeron que la incorporación de IoT y técnicas multicriterio fortalece notablemente la eficiencia de los sistemas de recolección en ciudades inteligentes.

A su vez, Niu et al. [18] plantearon un modelo multiobjetivo orientado a optimizar simultáneamente costos, emisiones de carbono y satisfacción de los residentes en la gestión de residuos municipales; asimismo, el estudio incorporó un clasificador de árbol de decisión para guiar el proceso de búsqueda y evitar soluciones ineficientes. Incluso, aplicaron el modelo en un caso real desarrollado en Pekín, logrando estrategias eficientes de localización y enrutamiento. Los hallazgos evidenciaron que el algoritmo propuesto presentó un rendimiento competitivo frente a otros métodos avanzados y favoreció una gestión ambiental más sostenible y eficiente.

Por otro lado, Benítez et al. [19] diseñaron una estrategia de optimización de rutas para residuos sólidos urbanos en el Área Metropolitana de Monterrey, utilizando análisis de ciclo de vida, análisis de costos y el Problema del Viajante resuelto en RStudio. Los resultados evidenciaron reducciones entre 9% y 20% en emisiones de gases de efecto invernadero y distancia recorrida, respectivamente; además, identificaron que factores como el tráfico vehicular, la eficiencia de los camiones recolectores y la dirección de las vías influyen directamente en los impactos ambientales y económicos. En ese contexto, concluyeron que el uso de sistemas de información geográfica y modelos matemáticos contribuye al diseño de sistemas de recolección más sostenibles y eficientes en ciudades latinoamericanas.

Por último, Xia et al. [20] realizaron una revisión de más de 200 investigaciones publicadas entre los años 2000 y 2020 sobre el uso del aprendizaje automático en la gestión de residuos sólidos urbanos, abordando aplicaciones relacionadas con generación, recolección, transporte y disposición final. Los autores destacaron que estas técnicas permiten modelar procesos complejos y apoyar la toma de decisiones en la gestión de residuos, constituyendo una base teórica para el desarrollo de modelos predictivos aplicados a la planificación del servicio.

Mientras que en los antecedentes nacionales, Arista [10] analizó 47 investigaciones indexadas en Scopus sobre el uso de inteligencia artificial en la gestión de residuos sólidos, identificando tecnologías como visión artificial, aprendizaje profundo, sensores IoT y plataformas Edge-Cloud. Asimismo, evidenció limitaciones relacionadas con la infraestructura tecnológica, disponibilidad de datos y capacitación técnica. Este estudio aporta al reconocimiento de las posibilidades y limitaciones que deben considerarse al incorporar soluciones de inteligencia artificial en la gestión de residuos de los gobiernos locales.

Asimismo, Julca [21] evaluó el desempeño de algoritmos supervisados de aprendizaje automático para predecir la generación de residuos sólidos en un entorno costero; para ello, la investigación utilizó modelos como Red Neuronal Artificial, Árbol de Decisión, SVM y KNN, aplicados sobre una base de datos conformada por 200 registros. Los resultados evidenciaron que la Red Neuronal Artificial presentó el mejor rendimiento en precisión y adaptabilidad, mientras que SVM mostró un adecuado equilibrio entre exactitud y eficiencia computacional; además, el estudio permitió identificar zonas críticas y generar predicciones útiles para fortalecer la gestión ambiental y la toma de decisiones en playas con altos niveles de contaminación.

A su vez, Sopla [22] desarrolló una aplicación Web SIG para apoyar la gestión de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos mediante información catastral y archivos shapefile integrados con ArcGIS Online y Web AppBuilder. La plataforma facilitó la consulta y actualización de información relacionada con el servicio de recolección en la ciudad de Chachapoyas. Su aporte a la presente investigación se relaciona principalmente con la utilización de información geográfica como soporte para representar los puntos de recolección, visualizar recorridos y contribuir a la planificación de las rutas.

De igual manera, Cerna et al. [23] propusieron un modelo predictivo basado en aprendizaje automático para estimar la generación per cápita de residuos sólidos a partir de variables socioeconómicas; asimismo, la investigación utilizó información de 50 familias y evaluó modelos como redes neuronales, regresión lineal múltiple, SVM, procesos gaussianos y random forest. Los resultados mostraron altos niveles de precisión, destacando las redes neuronales con un R² de 0.986; además, identificaron que variables como ingreso per cápita, tamaño familiar y servicios del hogar influyen significativamente en la generación de residuos. En consecuencia, concluyeron que los modelos predictivos representan herramientas confiables y útiles para el diseño de proyectos de gestión ambiental.

Por otra parte, Anton et al. [24] desarrollaron un sistema informático para optimizar las rutas de recolección de residuos sólidos en el distrito de Chiclayo; el modelo empleó el algoritmo de Dijkstra y un grafo dirigido ponderado basado en mapas geográficos obtenidos mediante Google Maps API V3. El sistema permitió determinar la ruta más corta para el recorrido de los vehículos recolectores, considerando la dirección de calles y avenidas del distrito. Los resultados evidenciaron mejoras en el tiempo promedio de ejecución del algoritmo, especialmente cuando se trabajó con más de 20 focos infecciosos; de esta manera, se demostró la utilidad de las herramientas computacionales para optimizar la recolección de residuos sólidos urbanos.

Finalmente, Jaime y Cotrina [25] analizaron la contribución de la gestión integral de residuos sólidos al servicio de limpieza pública en la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, Huánuco, mediante revisión bibliográfica, trabajo de campo y procesamiento de datos relacionados con residuos domiciliarios. Los resultados evidenciaron mejoras en la prestación del servicio e identificaron una generación per cápita de 0.644 kg/hab/día. Aunque el estudio no aborda directamente técnicas de aprendizaje automático u optimización combinatoria, constituye un antecedente complementario al evidenciar la importancia de disponer de información sobre la generación de residuos para fortalecer la planificación y gestión del servicio municipal de limpieza pública.

- Formulación del Problema

- Formulación del General

- ¿En qué medida el desarrollo de un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria mejorará la planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos?

- Formulación de los Problemas Específicos

- ¿Cuáles son las características de la planificación actual de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos, según los datos históricos, operativos y geográficos disponibles?

- ¿Cómo desarrollar un modelo de aprendizaje automático que permita predecir la cantidad o demanda de residuos sólidos urbanos en los puntos o sectores de recolección?

- ¿Cómo diseñar un modelo de optimización combinatoria que permita generar rutas de recolección factibles, considerando la demanda estimada, la capacidad vehicular, las restricciones horarias, la cobertura y las condiciones operativas del servicio?

- ¿Qué diferencias existen entre las rutas generadas por el sistema híbrido y las rutas convencionales respecto a la distancia y el tiempo de recorrido, el consumo de combustible, el costo operativo, la cobertura del servicio, el cumplimiento de las rutas y el aprovechamiento de la capacidad vehicular?

  - Justificación y Alcances

    - Justificación

Justificación teórica: La investigación aportará una base conceptual sobre la integración del aprendizaje automático y la optimización combinatoria aplicada a la planificación de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos. El componente de aprendizaje automático permitirá analizar datos históricos y operativos para identificar patrones y predecir la cantidad de residuos que se generará en los puntos o sectores de recolección, mientras que el componente de optimización combinatoria utilizará dichas estimaciones, junto con información geográfica y restricciones operativas, para determinar rutas eficientes.

Asimismo, el estudio contribuirá al desarrollo académico de investigaciones vinculadas con inteligencia artificial, optimización de rutas, gestión ambiental y transformación digital de los servicios públicos. En ese sentido, el sistema híbrido propuesto permitirá comprender cómo la integración de técnicas predictivas y métodos de optimización puede apoyar la toma de decisiones y fortalecer una planificación municipal basada en datos.

Justificación práctica: Desde el punto de vista práctico, la investigación se justificará porque buscará proporcionar una herramienta tecnológica que contribuya a fortalecer la planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos. En el servicio municipal, la actualización y seguimiento de los recorridos requiere considerar información relacionada con los puntos de recolección, distancias, tiempos, generación de residuos, disponibilidad y capacidad de los vehículos, así como otras condiciones operativas que puedan influir en la prestación del servicio.

Por ello, el sistema híbrido permitirá utilizar las predicciones generadas mediante aprendizaje automático como información de entrada para el componente de optimización combinatoria, encargado de determinar rutas de recolección más adecuadas. Los resultados obtenidos serán comparados con las rutas actualmente utilizadas, principalmente mediante indicadores de distancia y tiempo de recorrido y, de encontrarse disponibles datos confiables, mediante otros indicadores operativos como consumo de combustible y costos, permitiendo determinar objetivamente las posibles mejoras alcanzadas.

Justificación metodológica: La investigación se justificará metodológicamente porque propondrá un procedimiento estructurado para el desarrollo, integración, validación y evaluación de un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria. El proceso comprenderá la recopilación y preparación de los datos, selección de variables, entrenamiento y validación del componente predictivo, seguido de la incorporación de sus resultados al módulo de optimización encargado de determinar las rutas de recolección considerando las condiciones y restricciones operativas del servicio.

Asimismo, el estudio establecerá una secuencia metodológica que incluirá el procesamiento y depuración de la información, selección y evaluación de algoritmos predictivos, representación de los puntos y recorridos, aplicación del método de optimización combinatoria y comparación de las rutas generadas con las actualmente empleadas. De esta manera, la investigación podrá constituir un referente metodológico para posteriores estudios relacionados con aprendizaje automático, optimización de rutas, logística urbana y gestión de servicios municipales.

Justificación social: Desde el enfoque social, la investigación se justificará porque buscará contribuir al fortalecimiento de la planificación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, cuya adecuada prestación resulta importante para mantener espacios públicos limpios y reducir la acumulación prolongada de residuos. Una mejor planificación de los recorridos podrá favorecer la atención oportuna de los puntos o sectores que presenten mayor necesidad de recolección y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Además, la aplicación de herramientas de aprendizaje automático y optimización combinatoria podrá contribuir indirectamente a mejorar la calidad del servicio municipal y promover una gestión de residuos sustentada en información y criterios técnicos. En ese sentido, la investigación tendrá un aporte tecnológico, social y ambiental, al generar conocimientos orientados al fortalecimiento de un servicio público vinculado directamente con las condiciones del entorno urbano y el bienestar de la población.

    - Alcances

La investigación se desarrollará en el contexto del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y comprenderá el análisis de datos históricos, operativos y geográficos disponibles relacionados con la generación y recolección de residuos, puntos o sectores de atención, rutas actualmente utilizadas, distancias, tiempos de recorrido, capacidad vehicular y demás información pertinente que pueda obtenerse de los registros municipales.

El alcance comprenderá el desarrollo de un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria. El primer componente estará orientado principalmente a predecir la cantidad de residuos que se generará en los puntos o sectores de recolección, mientras que el segundo utilizará dichas estimaciones y las restricciones operativas del servicio para determinar las rutas de recolección. La investigación comprenderá también la evaluación del desempeño predictivo y la comparación entre las rutas generadas por el sistema y las rutas actualmente empleadas por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, considerando principalmente indicadores de distancia y tiempo y aquellos otros indicadores operativos cuya información se encuentre disponible.

El estudio se limitará al desarrollo y evaluación del sistema dentro del contexto definido por la investigación. Por ello, su aplicación en otros distritos o ciudades requerirá la adaptación de los datos, características geográficas, restricciones operativas, disponibilidad de vehículos y demás condiciones propias de cada servicio municipal. Asimismo, la incorporación de sensores IoT y contenedores inteligentes será considerada como una alternativa tecnológica complementaria y de posible implementación futura, por lo que no constituirá un componente indispensable para el desarrollo y evaluación del sistema propuesto.

# CAPÍTULO II. OBJETIVOS

  - Objetivo General

- Determinar en qué medida el desarrollo de un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria mejorará la planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos.

  - Objetivos Específicos

- Caracterizar la planificación actual de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos, mediante el análisis de los datos históricos, operativos y geográficos disponibles.

- Desarrollar un modelo de aprendizaje automático para predecir la cantidad o demanda de residuos sólidos urbanos en los puntos o sectores de recolección.

- Diseñar un modelo de optimización combinatoria para generar rutas de recolección factibles, considerando la demanda estimada, la capacidad vehicular, las restricciones horarias, la cobertura y las condiciones operativas del servicio.

- Comparar las rutas generadas por el sistema híbrido con las rutas convencionales, considerando la distancia y el tiempo de recorrido, el consumo de combustible, el costo operativo, la cobertura del servicio, el cumplimiento de las rutas y el aprovechamiento de la capacidad vehicular.

# CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

- Bases Teóricas

Recolección y transporte de residuos sólidos

La recolección de residuos comprende el retiro de los desechos desde viviendas, comercios, instituciones, contenedores o puntos de acumulación, mientras que el transporte corresponde a su traslado hacia estaciones de transferencia, centros de aprovechamiento, plantas de tratamiento o lugares de disposición final. Priyanka et al [26] emplean el concepto de recolección y transporte para referirse al retiro y posterior traslado desde un punto de origen hacia otro destino; sin embargo, debido a que la cita consignada en la fuente hace referencia específicamente al traslado de agua de mar, su aporte en la presente investigación se considera únicamente como una aproximación general al proceso de recolección y transporte, y no como una definición específica de residuos sólidos (p. 1).

Estas etapas tienen especial importancia en la gestión de residuos debido a que involucran vehículos, combustible, conductores, operarios, mantenimiento, planificación y supervisión. López et al [27] indican que los costos de recolección y transporte pueden representar entre el 60% y el 80% de los costos totales del sistema de gestión de residuos; por ello, una adecuada planificación de los recorridos puede contribuir a disminuir distancias, tiempos y desplazamientos innecesarios. En este contexto, la planificación no debe limitarse a identificar el camino más corto, sino también considerar la cantidad de residuos esperada, los puntos que requieren atención, la capacidad de los vehículos, los horarios y la secuencia de recorrido, elementos que posteriormente pueden incorporarse en un sistema de optimización de rutas (p. 110).

Fundamentos del machine learning

El machine learning, también denominado aprendizaje automático, es una rama de la inteligencia artificial que permite desarrollar sistemas capaces de identificar patrones y aprender a partir de información histórica. A diferencia de los programas basados únicamente en reglas previamente establecidas, estos modelos procesan datos, reconocen relaciones entre variables y ajustan sus parámetros para realizar predicciones. Xia et al. [20] sostienen que el aprendizaje automático utiliza datos para “entrenar” y aprende a completar tareas a partir de esos datos mediante diversos algoritmos; de esta manera, la información disponible constituye la base para que el modelo aprenda el comportamiento del fenómeno estudiado.

El aprendizaje automático integra conocimientos de informática, estadística, probabilidad y optimización matemática. Su aplicación comprende la recopilación y preparación de los datos, la selección de características relevantes, la elección del algoritmo, el entrenamiento y finalmente la evaluación del modelo. Xia et al. [20] explican que el proceso tradicional comprende tres etapas principales: el procesamiento y extracción de características, la selección del algoritmo y sus parámetros, y la evaluación de su rendimiento. Entre los algoritmos utilizados en la gestión de residuos se encuentran las redes neuronales artificiales, máquinas de vectores de soporte, árboles de decisión, Random Forest, K-nearest neighbors, Naive Bayes, sistemas de inferencia neurodifusa y modelos de potenciación por gradiente. Cada técnica presenta características particulares; por ejemplo, las máquinas de vectores de soporte pueden funcionar adecuadamente con muestras pequeñas, mientras que los árboles de decisión facilitan la interpretación y las redes neuronales permiten representar relaciones no lineales complejas, aunque demandan mayor cantidad de parámetros [20].

Dentro del sistema híbrido propuesto, el aprendizaje automático no sustituirá al algoritmo encargado de calcular las rutas, sino que cumplirá principalmente una función predictiva, orientada a estimar la cantidad de residuos que se generará en cada punto o sector de recolección a partir de información histórica y operativa. Priyanka et al [26] explican que los modelos de aprendizaje automático pueden utilizar información socioeconómica, datos espaciales, comportamientos de los hogares, patrones estacionales y registros históricos para predecir la cantidad y distribución de los residuos; por tanto, las predicciones obtenidas podrán constituir información de entrada para el componente posterior de optimización combinatoria (p. 2).

Para este propósito pueden utilizarse principalmente algoritmos supervisados, debido a que permiten aprender la relación entre los datos históricos y una variable de respuesta conocida, como la cantidad, volumen o peso de residuos recolectados. Los métodos no supervisados también pueden complementar el análisis mediante el agrupamiento de sectores con comportamientos similares, mientras que técnicas más complejas, como el aprendizaje profundo, requieren bases de datos considerablemente mayores. Priyanka et al [26] señalan que el agrupamiento y el análisis de componentes principales permiten identificar zonas de alta generación y patrones operativos, mientras que el aprendizaje profundo facilita el procesamiento de grandes volúmenes de información y secuencias temporales (p. 3).

Modelos predictivos aplicados a la gestión de residuos

Los modelos predictivos permiten anticipar la cantidad de residuos que probablemente se generará en un determinado punto, sector y periodo, proporcionando información útil para planificar la recolección y asignar los recursos disponibles. Para obtener resultados confiables se requieren registros históricos suficientemente representativos y previamente procesados. Alsabt et al. [5] indican que, después de un riguroso preprocesamiento de datos que comprende limpieza y selección de características, se aplican diferentes técnicas de aprendizaje automático; por ello, la calidad de la predicción dependerá directamente de la calidad y consistencia de los datos empleados.

La preparación de la información puede comprender la eliminación de duplicados, tratamiento de valores ausentes, identificación de datos atípicos, normalización y selección de las variables con mayor capacidad explicativa. Alsabt et al. [5] aplicaron modelos de regresión, máquinas de vectores de soporte, Random Forest y XGBoost, complementados con técnicas de programación lineal, obteniendo una precisión del 85 % en la predicción de tendencias de generación de residuos y una mejora del 15% en la eficiencia operativa; los autores vincularon estos resultados con el empleo de información diversa y representativa de las condiciones relacionadas con la producción de residuos.

Para la presente investigación, las variables de entrada se seleccionarán de acuerdo con la información efectivamente disponible en los registros de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Entre las variables potencialmente útiles se consideran:

- Volumen o peso histórico de residuos recolectados.

- Ubicación geográfica del punto o sector.

- Día, semana, mes, feriados o eventos.

- Frecuencia de recolección.

- Tiempo histórico de atención.

- Capacidad y disponibilidad de los vehículos.

- Características o restricciones de las vías, cuando dicha información se encuentre disponible.

Ramos et al [28] consideran relevantes factores como el clima, calendario de festividades, tipo de residuo, características socioculturales, capacidad de los contenedores, tráfico, restricciones viales y capacidad de carga de los vehículos; asimismo, para la planificación de las rutas señalan la importancia de considerar el horario de inicio y finalización, volumen, tiempo promedio de recolección y distancia entre los puntos. En consecuencia, la selección definitiva de las variables no dependerá de incorporar la mayor cantidad posible de información, sino de identificar aquella que tenga disponibilidad, continuidad y calidad suficiente para alimentar el componente predictivo (p. 236-238).

Predicción de la generación de residuos

La predicción de la generación de residuos permite vincular el aprendizaje automático con la planificación de las rutas, debido a que busca anticipar la cantidad que probablemente deberá ser recolectada en cada punto o sector durante un determinado periodo; esta estimación permite que la planificación no dependa únicamente de frecuencias previamente establecidas, sino también de información histórica sobre el comportamiento de la generación. Ramos et al [28] plantean el desarrollo de un sistema de predicción del llenado de los contenedores a partir del cual pueda realizarse posteriormente la planificación óptima de las rutas; aunque dicho estudio utiliza el nivel de llenado como variable, su planteamiento demuestra que una estimación predictiva puede constituir la entrada de un proceso posterior de optimización (p. 233).

La variable de respuesta puede expresarse mediante cantidad, volumen, peso o tasa de producción de residuos, según la información efectivamente registrada. Ramos et al [28] consideran particularmente útil la tasa de producción de residuos o WPR, debido a que permite representar la velocidad con la que los residuos se acumulan entre periodos de recolección. Cuando los registros presentan diferentes intervalos temporales, estos pueden organizarse mediante procedimientos de re muestreo para construir series comparables y utilizarlas durante el entrenamiento; asimismo, los autores encontraron que los valores actuales de WPR se encuentran relacionados con registros anteriores, especialmente en periodos de retraso cortos, permitiendo utilizar el comportamiento histórico para predecir su evolución futura (p. 239-240).

La precisión de estas estimaciones también dependerá de las características incorporadas al modelo. Ramos et al [28] proponen considerar aspectos socioculturales, actividad económica, capacidad de contenedores y vehículos, características de las vías, restricciones de acceso, tráfico y ubicación geográfica de los puntos; posteriormente, para la planificación de las rutas pueden incorporarse el tipo de residuo, volumen, tiempo de atención y distancia o tiempo de desplazamiento entre los puntos (p. 236-238).

A partir de las predicciones obtenidas, los puntos o sectores podrán organizarse según la cantidad estimada de residuos y su necesidad de atención; de esta manera, el componente predictivo proporcionará información que posteriormente será procesada por el módulo de optimización combinatoria, encargado de determinar la distribución de los puntos entre los vehículos y la secuencia de recorrido que resulte más conveniente.

Internet de las cosas y contenedores inteligentes

El Internet de las cosas (IoT) constituye una tecnología complementaria que permite conectar objetos físicos con plataformas digitales mediante sensores y redes de comunicación. En la gestión de residuos puede utilizarse para obtener información sobre nivel de llenado, peso, temperatura, humedad, ubicación o estado de los contenedores. Ogbolumani y Adekoya [29] señalan que su propuesta optimiza las rutas y horarios de recolección mediante aprendizaje automático y contenedores inteligentes con tecnología IoT; en dicho enfoque, la información obtenida por sensores es procesada posteriormente por modelos predictivos y algoritmos de optimización (p. 7).

Ogbolumani y Adekoya [29] recopilaron durante 90 días información de 47 lugares, considerando variables como nivel de llenado, estado de la batería, temperatura y humedad, y utilizaron máquinas de vectores de soporte, redes neuronales artificiales y algoritmos de optimización dinámica de rutas. Los resultados alcanzaron una precisión del 89 % en la predicción del llenado, una reducción del 35% en la frecuencia de recolección, una disminución del 42% en el consumo de combustible y aproximadamente 2,4 horas menos de recorrido diario (p. 7).

Estos resultados evidencian la utilidad potencial del IoT para proporcionar información actualizada; sin embargo, su utilización requiere conectividad, mantenimiento, calibración y disponibilidad de infraestructura tecnológica. En la presente investigación, los dispositivos IoT y los contenedores inteligentes no constituirán un componente obligatorio de la implementación del sistema híbrido, debido a que el modelo será desarrollado principalmente con los datos históricos y operativos disponibles; no obstante, la arquitectura propuesta podrá permitir su integración futura como una fuente adicional de información en tiempo real.

Optimización mediante redes, ruta más corta y sistemas geográficos

Los modelos de redes permiten representar el territorio mediante nodos, correspondientes a puntos de recolección, intersecciones, depósitos o lugares de disposición final, y arcos, que representan las vías que los conectan. A estos últimos pueden asignarse valores relacionados con distancia, tiempo o costo de desplazamiento. Sin embargo, la eficiencia de una ruta también depende de las condiciones territoriales. Álzate et al [30] sostienen que factores como la topografía y el clima inciden directamente en las actividades de recolección; en consecuencia, la menor distancia geográfica no necesariamente representa siempre el recorrido operacionalmente más conveniente (p. 1).

Álzate et al [30] explican que los modelos logísticos buscan optimizar tiempos y distancias, mientras que una red se encuentra conformada por nodos conectados mediante arcos por los cuales circula algún tipo de flujo. Dentro de este contexto, el problema de ruta más corta permite determinar el menor costo o distancia entre dos puntos y puede resolverse mediante algoritmos como Dijkstra, que calcula progresivamente las distancias mínimas desde un nodo de origen hacia los demás nodos de la red (p. 4).

En la ciudad de Manizales, Álzate et al [30] emplearon Google Maps para representar la red y aplicaron el algoritmo de Dijkstra para determinar recorridos eficientes; posteriormente procesaron la información mediante ArcGIS, georreferenciando los puntos de interés y las coordenadas correspondientes a cada sector; esta representación geográfica permite establecer las distancias o tiempos de desplazamiento entre los diferentes nodos que posteriormente pueden utilizarse como información para un modelo de optimización de rutas (p. 5).

Los autores Álzate et al [30] compararon ocho recorridos habituales con aquellos obtenidos mediante el algoritmo, identificando mejoras en cinco rutas y reducciones de entre 3,67% y 28,61%, mientras que tres recorridos permanecieron sin modificación porque coincidían con la solución obtenida. Este resultado evidencia la necesidad de contar con una línea base para comparar cuantitativamente las rutas existentes con las alternativas propuestas (p. 11).

Álzate et al [30] concluyeron que el modelo de ruta más corta obtuvo resultados satisfactorios en el 62,5% de los casos y alcanzó reducciones de distancia comprendidas entre 3,67% y 28,61%; asimismo, señalaron que factores como clima, topografía, percepción comunitaria y dinámicas familiares pueden afectar el cumplimiento de los recorridos y los tiempos utilizados (p. 11).

No obstante, el algoritmo de Dijkstra y el problema de enrutamiento de vehículos cumplen funciones diferentes dentro de la planificación. Dijkstra puede utilizarse para determinar la distancia o costo mínimo entre dos nodos de la red vial; en cambio, el CVRPTW permite decidir cómo distribuir múltiples puntos entre varios vehículos, respetando restricciones de capacidad y tiempo; por ello, la información obtenida mediante redes y sistemas geográficos puede servir para construir la matriz de distancias o tiempos que posteriormente será utilizada por el módulo de optimización combinatoria.

Detección y clasificación de residuos mediante inteligencia artificial

La inteligencia artificial también puede contribuir a la gestión de residuos mediante sistemas capaces de detectarlos y clasificarlos a partir de imágenes obtenidas mediante cámaras instaladas en calles, contenedores, vehículos o centros de clasificación. Aunque esta tecnología no constituirá un componente principal del sistema híbrido propuesto, representa una aplicación complementaria del aprendizaje automático dentro de la gestión inteligente de residuos.

La precisión de estos sistemas depende de la calidad y diversidad de las imágenes utilizadas durante el entrenamiento. Granda y Agurto [31] sostienen que la efectividad depende en gran medida de la calidad y diversidad de los conjuntos de datos utilizados durante la preparación del modelo. Entre las técnicas empleadas destacan las redes neuronales convolucionales, capaces de identificar características visuales relacionadas con formas, colores y texturas. Granda y Agurto [31] señalan que algunos sistemas basados en aprendizaje profundo han alcanzado precisiones superiores al 90% en la clasificación automática de residuos (p. 2).

No obstante, los resultados obtenidos en ambientes controlados pueden disminuir cuando las imágenes provienen de espacios abiertos debido a variaciones de iluminación, suciedad, superposición de objetos, diferentes ángulos u otras condiciones ambientales. En consecuencia, aunque la visión artificial podría complementar en el futuro la identificación de puntos de acumulación o incidencias no registradas, la presente investigación centrará su componente predictivo en datos históricos y operativos y no en el procesamiento de imágenes.

Granda y Agurto [31] explican que la inteligencia artificial puede contribuir a la identificación, separación y clasificación de residuos, mejorar la planificación de rutas y reducir los costos operativos asociados con su manejo; en ese sentido, la detección automática puede considerarse una tecnología complementaria susceptible de incorporarse posteriormente a sistemas de gestión inteligente, sin formar parte de la arquitectura principal que será evaluada en esta investigación (p. 3).

Articulación teórica del sistema híbrido propuesto

A partir de los fundamentos analizados, el sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria para la planificación de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos se organizará en tres componentes principales: una capa de datos, un componente predictivo y un componente de optimización. La primera permitirá recopilar, depurar y organizar la información histórica, operativa y geográfica disponible, considerando principalmente registros de generación o recolección de residuos, ubicación de puntos o sectores, rutas existentes, distancias, tiempos y características operativas del servicio.

El segundo componente utilizará técnicas de aprendizaje automático para predecir la cantidad de residuos que se generará en cada punto o sector durante un periodo determinado; estas estimaciones permitirán determinar la demanda prevista de recolección y proporcionar información al módulo encargado de planificar los recorridos. Ramos et al [28] sostienen que la predicción proporciona información necesaria para realizar posteriormente la planificación óptima de las rutas; por ello, en el sistema propuesto el aprendizaje automático funcionará como un componente predictivo y no como el algoritmo encargado directamente del enrutamiento (p. 233).

El tercer componente estará constituido por técnicas de optimización combinatoria orientadas a resolver el problema de enrutamiento. Los puntos o sectores serán representados como nodos y la red vial mediante conexiones asociadas a distancias o tiempos de desplazamiento. A partir de la demanda estimada por el modelo predictivo, el problema podrá formularse mediante una variante capacitada del VRP con restricciones temporales (CVRPTW), buscando determinar la asignación y secuencia de los puntos de recolección entre los vehículos disponibles, respetando restricciones relacionadas con capacidad, horarios y condiciones operativas.

La función de optimización se orientará principalmente a minimizar la distancia y/o el tiempo total de recorrido, mientras que otros indicadores, como consumo de combustible o costos operativos, podrán evaluarse en función de la disponibilidad de información confiable. De esta manera, el sistema no buscará únicamente el camino más corto entre dos puntos, sino una solución conjunta para múltiples puntos y vehículos, considerando simultáneamente las restricciones del servicio.

Los dispositivos IoT podrán constituir una fuente futura de información en tiempo real, pero no serán indispensables para el funcionamiento inicial del sistema. Ogbolumani y Adekoya [29] demostraron que la combinación de sensores, aprendizaje automático y optimización dinámica puede reducir la frecuencia de recolección, el consumo de combustible y el tiempo diario de los recorridos; en consecuencia, la arquitectura podrá admitir posteriormente este tipo de información sin que su instalación física forme parte del alcance actual de la investigación (p. 7).

La información geográfica también será necesaria para representar adecuadamente la red de desplazamiento, debido a que las distancias no siempre reflejan por sí solas las condiciones reales del territorio. Bustamante et al. (2024, p. 1) señalan que la topografía y el clima influyen directamente en las actividades de recolección; por ello, las características de las vías y la accesibilidad deberán considerarse cuando la información correspondiente se encuentre disponible.

Es decir, la arquitectura propuesta seguirá una secuencia integrada: datos históricos y geográficos → preprocesamiento → predicción de la generación de residuos mediante aprendizaje automático → determinación de la demanda de recolección → representación de la red → optimización combinatoria mediante CVRPTW → generación de rutas → comparación con las rutas actuales de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Esta integración permitirá evaluar si el sistema híbrido genera mejoras comprobables en los recorridos respecto de la planificación actualmente utilizada, particularmente en indicadores de distancia y tiempo y, cuando la disponibilidad de datos lo permita, en otros indicadores operativos.

- Definición de Términos

Residuos sólidos urbanos: Comprenden los residuos generados por las actividades desarrolladas en las ciudades, cuya gestión incluye procesos de generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Su adecuada gestión requiere organizar los recursos y operaciones municipales para reducir impactos ambientales, económicos y sociales. Xia et al. [20] señalan que el crecimiento poblacional y la urbanización han incrementado considerablemente la generación de residuos sólidos municipales, haciendo necesaria la incorporación de tecnologías que mejoren su gestión.

Aprendizaje automático (Machine Learning): Es una rama de la inteligencia artificial que emplea datos para identificar patrones y desarrollar modelos capaces de realizar predicciones o clasificaciones; estas técnicas pueden utilizarse para estimar la generación de residuos y apoyar posteriormente la planificación de las operaciones de recolección [20].

Sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización: Es un enfoque que integra modelos predictivos de aprendizaje automático con técnicas de optimización matemática para apoyar la toma de decisiones. Ochoa et al [32] desarrollaron una estrategia que combina modelos de machine learning con programación matemática, utilizando las predicciones como información para la optimización de la gestión de residuos sólidos municipales.

Predicción de la generación de residuos: Es el proceso mediante el cual se estima anticipadamente la cantidad de residuos que se generará en un determinado lugar y periodo utilizando datos históricos y variables relacionadas con su producción. Zhao et al [33] señalan que la predicción de la generación de residuos sólidos municipales desempeña un papel importante en una gestión eficiente, debido a que permite anticipar las necesidades futuras del servicio.

Optimización combinatoria: Es el proceso de seleccionar la mejor solución entre un conjunto de alternativas posibles considerando una función objetivo y determinadas restricciones; esta optimización permite determinar la combinación de vehículos, puntos y secuencias de recorrido que minimice criterios como distancia o tiempo. Bai et al [34] reconocen al problema de enrutamiento de vehículos como uno de los problemas de optimización combinatoria más estudiados.

Problema de enrutamiento de vehículos (VRP): Consiste en diseñar rutas para atender un conjunto de puntos mediante uno o varios vehículos, buscando reducir el tiempo o distancia total del recorrido y respetando restricciones operativas, como la capacidad vehicular. Liang et al [35] explican que, en la recolección de residuos, los usuarios o puntos de atención pueden representarse como nodos que deben ser servidos mediante rutas eficientes.

Problema de enrutamiento de vehículos capacitado con ventanas de tiempo (CVRPTW): Es una variante del problema de enrutamiento que considera simultáneamente la capacidad máxima de los vehículos y las restricciones temporales de atención de los diferentes puntos; esto permite organizar los recorridos respetando las capacidades de carga y las condiciones horarias del servicio. Silva et al [36] aplicaron OR-Tools en la optimización de una flota de recolección considerando restricciones urbanas y operativas.

Planificación de rutas de recolección: Es el proceso mediante el cual se determina qué puntos serán atendidos, en qué orden y mediante qué vehículos, procurando reducir los recursos utilizados sin incumplir las restricciones del servicio. Liang et al [35] señalan que el problema de rutas de recolección busca atender los nodos requeridos con el menor tiempo o distancia posible y con un número adecuado de vehículos.

Sistema de Información Geográfica (SIG): Es una herramienta utilizada para organizar, representar y analizar información asociada con ubicaciones geográficas y redes viales; esto permite georreferenciar los puntos de recolección y analizar alternativas de recorrido. Hu et al [37] señalan que la planificación de rutas de recolección y transporte puede integrar información espacial y problemas de enrutamiento para mejorar la eficiencia de los recorridos.

Demanda de recolección: Corresponde a la cantidad de residuos que debe ser recogida en un punto o sector determinado y que debe ser considerada al asignar la capacidad de los vehículos y organizar las rutas; esto forma parte de las condiciones que determinan la asignación de puntos a cada vehículo y la factibilidad del recorrido. Silva et al [36] muestran que la capacidad y las restricciones operativas son elementos fundamentales en la optimización de flotas para la recolección de residuos.

- Hipótesis y Variables

- Hipótesis

Hipótesis general

- El desarrollo de un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria mejorará significativamente la planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos.

Hipótesis específicas

- La planificación actual de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos presentará limitaciones en el aprovechamiento de los datos históricos, operativos y geográficos disponibles, que afectarán la eficiencia de los recorridos.

- El modelo de aprendizaje automático permitirá predecir la cantidad o demanda de residuos sólidos urbanos en los puntos o sectores de recolección con un desempeño predictivo adecuado.

- El modelo de optimización combinatoria permitirá generar rutas de recolección factibles, cumpliendo las restricciones de demanda estimada, capacidad vehicular, horarios, cobertura y condiciones operativas del servicio.

- Las rutas generadas por el sistema híbrido serán significativamente más eficientes que las rutas convencionales, al reducir la distancia y el tiempo de recorrido, el consumo de combustible y el costo operativo, y mejorar la cobertura, el cumplimiento del servicio y el aprovechamiento de la capacidad vehicular.

- Variables

Tabla 1
Operacionalización de las variables sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria

| Variable | Definición conceptual | Definición operacional | Dimensiones | Indicadores | Ítems | Escala de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria | Sistema tecnológico que integrará modelos de aprendizaje automático para predecir la cantidad o demanda de residuos y técnicas de optimización combinatoria para asignar los puntos de recolección a los vehículos y establecer su secuencia de atención, considerando restricciones geográficas, temporales y operativas. | Se desarrollará mediante la recopilación y depuración de datos históricos, operativos y geográficos; el entrenamiento y evaluación de modelos predictivos; y la aplicación de un modelo CVRPTW para generar rutas factibles. Su funcionamiento será medido mediante reportes de los algoritmos desarrollados en Python, Scikit-learn, OR-Tools, GeoPandas, OSMnx, NetworkX y QGIS. | Preparación e integración de datos | Porcentaje de registros válidos. | I1. Número total de registros recopilados.I2. Número de registros válidos después de la depuración. | Razón |
|  |  |  |  | Porcentaje de completitud de los datos. | I3. Número de campos obligatorios completos.I4. Número total de campos obligatorios evaluados. | Razón |
|  |  |  |  | Porcentaje de puntos correctamente georreferenciados. | I5. Número de puntos con coordenadas geográficas válidas.I6. Número total de puntos de recolección registrados. | Razón |
|  |  |  |  | Disponibilidad de la matriz de distancias y tiempos. | I7. Generación de la matriz de distancias.I8. Generación de la matriz de tiempos de desplazamiento. | Nominal dicotómica: Sí/No |
|  |  |  | Desempeño predictivo del aprendizaje automático | Error absoluto medio — MAE. | I9. Diferencia absoluta promedio entre los valores reales y los valores estimados. | Razón |
|  |  |  |  | Error cuadrático medio — MSE. | I10. Promedio de los errores elevados al cuadrado. | Razón |
|  |  |  |  | Raíz del error cuadrático medio — RMSE. | I11. Raíz cuadrada del promedio de los errores cuadráticos. | Razón |
|  |  |  |  | Coeficiente de determinación — R². | I12. Proporción de la variabilidad de la demanda de residuos explicada por el modelo. | Intervalo |
|  |  |  |  | Tiempo de entrenamiento del modelo. | I13. Tiempo empleado para entrenar cada algoritmo predictivo. | Razón |
|  |  |  |  | Tiempo de generación de las predicciones. | I14. Tiempo empleado para predecir la demanda de recolección. | Razón |
|  |  |  | Optimización combinatoria de rutas | Porcentaje de rutas factibles generadas. | I15. Número de rutas que cumplen todas las restricciones.I16. Número total de rutas generadas. | Razón |
|  |  |  |  | Cumplimiento de la capacidad vehicular. | I17. Carga asignada a cada vehículo.I18. Capacidad máxima de cada vehículo. | Razón |
|  |  |  |  | Cumplimiento de las ventanas de tiempo. | I19. Número de puntos atendidos dentro del horario establecido.I20. Número total de puntos con restricciones horarias. | Razón |
|  |  |  |  | Cobertura de puntos incorporados en las rutas. | I21. Número de puntos incluidos en las rutas optimizadas.I22. Número total de puntos programados. | Razón |
|  |  |  |  | Número de restricciones operativas incumplidas. | I23. Incumplimientos de capacidad.I24. Incumplimientos de horario.I25. Incumplimientos de cobertura o acceso. | Razón |
|  |  |  |  | Tiempo computacional de optimización. | I26. Tiempo empleado por OR-Tools para encontrar la solución final. | Razón |

Tabla 2
Operacionalización de las variables planificación de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos

| Variable | Definición conceptual | Definición operacional | Dimensiones | Indicadores | Ítems | Escala de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos | Grado en que la planificación permitirá atender los puntos de recolección mediante una adecuada asignación y secuencia de vehículos, reduciendo la distancia, el tiempo, el consumo de combustible y los costos operativos, sin incumplir la capacidad vehicular, los horarios y la cobertura requerida. | Se medirá comparando los resultados de las rutas convencionales —O₁— con los resultados de las rutas generadas por el sistema híbrido —O₂—. Se utilizarán fichas de observación, registros municipales, matriz comparativa de rutas, reportes del algoritmo de optimización, Python, OR-Tools, GeoPandas y QGIS. | Eficiencia del recorrido | Distancia total recorrida. | I1. Kilómetros recorridos por cada ruta antes y después de la intervención. | Razón |
|  |  |  |  | Tiempo total de recorrido. | I2. Minutos u horas transcurridos desde la salida hasta la finalización de la ruta. | Razón |
|  |  |  |  | Velocidad promedio. | I3. Relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. | Razón |
|  |  |  |  | Porcentaje de reducción de la distancia. | I4. Diferencia porcentual entre la distancia convencional y la distancia optimizada. | Razón |
|  |  |  |  | Porcentaje de reducción del tiempo. | I5. Diferencia porcentual entre el tiempo convencional y el tiempo optimizado. | Razón |
|  |  |  | Eficiencia económica y energética | Consumo total de combustible. | I6. Litros de combustible utilizados durante cada recorrido. | Razón |
|  |  |  |  | Consumo de combustible por kilómetro. | I7. Relación entre los litros consumidos y los kilómetros recorridos. | Razón |
|  |  |  |  | Costo operativo total. | I8. Costo de combustible, personal, mantenimiento y otros recursos utilizados en cada ruta. | Razón |
|  |  |  |  | Costo operativo por kilómetro. | I9. Relación entre el costo total de la ruta y la distancia recorrida. | Razón |
|  |  |  |  | Porcentaje de reducción del consumo de combustible. | I10. Diferencia porcentual entre el consumo convencional y el consumo posterior. | Razón |
|  |  |  |  | Porcentaje de reducción del costo operativo. | I11. Diferencia porcentual entre el costo convencional y el costo posterior. | Razón |
|  |  |  | Cobertura y cumplimiento del servicio | Número de puntos programados. | I12. Total de puntos previstos para ser atendidos en cada ruta. | Razón |
|  |  |  |  | Número de puntos atendidos. | I13. Total de puntos efectivamente atendidos durante el recorrido. | Razón |
|  |  |  |  | Porcentaje de puntos atendidos. | I14. Relación porcentual entre los puntos atendidos y los puntos programados. | Razón |
|  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de la ruta. | I15. Proporción del recorrido programado que fue ejecutado. | Razón |
|  |  |  |  | Número de puntos o sectores no atendidos. | I16. Total de puntos programados que no fueron atendidos. | Razón |
|  |  |  | Productividad y aprovechamiento vehicular | Cantidad total de residuos recolectados. | I17. Peso o volumen total de residuos recolectados por ruta. | Razón |
|  |  |  |  | Cantidad de residuos recolectados por punto. | I18. Relación entre la cantidad recolectada y el número de puntos atendidos. | Razón |
|  |  |  |  | Cantidad de residuos recolectados por kilómetro. | I19. Relación entre la cantidad recolectada y la distancia total recorrida. | Razón |
|  |  |  |  | Porcentaje de utilización de la capacidad vehicular. | I20. Relación porcentual entre la carga transportada y la capacidad máxima del vehículo. | Razón |
|  |  |  |  | Número de puntos atendidos por vehículo. | I21. Relación entre los puntos atendidos y los vehículos utilizados. | Razón |

# CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO

  - Tipo de Investigación

La investigación será de tipo aplicada, porque estará orientada a resolver una problemática concreta vinculada con la planificación de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos mediante herramientas de inteligencia artificial. Para ello, se desarrollará un sistema híbrido que procesará datos históricos y operativos sobre puntos de recolección, distancias, tiempos de desplazamiento, capacidad vehicular, volumen estimado de residuos, frecuencia del servicio y restricciones urbanas. El aprendizaje automático permitirá predecir variables relevantes, mientras que la optimización combinatoria utilizará dichas estimaciones para determinar la asignación y secuencia más eficiente de las rutas [38]

  - Nivel de Investigación

La investigación tendrá un nivel explicativo, determinar el efecto del sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria sobre la eficiencia de la planificación de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos. El sistema propuesto constituirá la causa o variable independiente, mientras que la eficiencia de las rutas representará el efecto o variable dependiente. Esta será evaluada mediante indicadores como la distancia recorrida, el tiempo de operación, el consumo estimado de combustible, la cantidad de puntos atendidos, el aprovechamiento de la capacidad vehicular y el cumplimiento de las restricciones. La comparación de los resultados obtenidos antes y después de la intervención permitirá determinar si las mejoras producidas serán consecuencia directa de la aplicación del sistema híbrido [39].

  - Métodos de Trabajo

La investigación empleará el método experimental, porque se introducirá deliberadamente el sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria para observar sus efectos sobre la planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos. Primero, se recopilarán datos sobre las rutas actuales, puntos de recolección, distancias, tiempos, capacidad vehicular, volumen de residuos y restricciones operativas. Luego, el componente de aprendizaje automático generará predicciones que serán incorporadas al modelo de optimización combinatoria para diseñar nuevas rutas. Finalmente, los resultados serán comparados con los obtenidos mediante el procedimiento convencional, bajo los mismos indicadores y condiciones, a fin de determinar si la intervención tecnológica producirá mejoras significativas en la eficiencia operativa [38].

  - Población y Muestra

- Población

La población estará conformada por la totalidad de los registros operativos de las jornadas y recorridos de recolección de residuos sólidos urbanos ejecutados por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha entre enero y diciembre de 2026. Cada recorrido o jornada registrada constituirá una unidad de análisis y contendrá información necesaria para identificar patrones operativos, entrenar los modelos de aprendizaje automático y alimentar el algoritmo de optimización combinatoria.

Tabla 3
Características de la población del estudio

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Población | - Totalidad de los registros operativos de las jornadas y recorridos de recolección de residuos sólidos urbanos. |
| Institución | - Municipalidad Distrital de Yarinacocha. |
| Ámbito geográfico | - Distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. |
| Periodo | - Enero a diciembre de 2026. |
| Unidad de análisis | - Cada recorrido o jornada de recolección debidamente registrada. |
| Información geográfica | - Rutas realizadas, puntos de recolección y coordenadas geográficas. |
| Información temporal | - Tiempos de desplazamiento y servicio, horarios de operación y frecuencia de recolección. |
| Información operativa | - Distancias recorridas, número de paradas, capacidad de carga vehicular, consumo de combustible y restricciones del recorrido. |
| Información sobre residuos | - Volumen o peso estimado de los residuos recolectados. |
| Atributos asociados | - Vehículos recolectores, sectores atendidos, puntos de recolección y condiciones operativas. |
| Finalidad de los datos | - Identificar patrones del servicio, entrenar los modelos de aprendizaje automático y proporcionar información al algoritmo de optimización combinatoria. |

Nota. La población estará basada en registros reales y verificables del servicio municipal de recolección de residuos sólidos urbanos.

- Muestra

La muestra será censal, debido a que comprenderá la totalidad de los registros operativos disponibles entre enero y diciembre de 2026 que cumplan con los criterios de calidad establecidos. Por ello, no se aplicará una fórmula estadística de muestreo. Se incluirán los registros completos y consistentes sobre las rutas, vehículos, puntos atendidos, coordenadas, distancias, tiempos, volumen o peso de residuos y demás variables requeridas por el sistema. Se excluirán los registros duplicados, incompletos, ilegibles o con datos geográficos y operativos inconsistentes. Después de la depuración, el número de registros válidos constituirá la muestra efectiva del estudio, representada por n, cuyo valor será determinado al consolidar la base de datos municipal.

Tabla 4
Características de la muestra del estudio

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo de muestra | - Censal. |
| Muestra inicial | - Totalidad de los registros operativos disponibles correspondientes al periodo de estudio. |
| Muestra efectiva | - Registros que cumplan con los criterios de inclusión y calidad de datos. |
| Tamaño de la muestra | - Se representará mediante n y será determinado después de la depuración y consolidación de la base de datos. |
| Criterios de inclusión | - Registros con información completa sobre fecha, vehículo, puntos atendidos, coordenadas geográficas, distancia, tiempo, volumen o peso de residuos y demás variables requeridas. |
| Criterios de exclusión | - Registros duplicados, incompletos, ilegibles, con coordenadas inconsistentes o ausencia de variables esenciales. |
| Entrenamiento | - Aproximadamente el 70% de los registros válidos. |
| Validación | - Aproximadamente el 15% de los registros válidos. |
| Prueba | - Aproximadamente el 15% de los registros válidos. |
| Criterio de división | - Cuando exista una secuencia temporal, los subconjuntos serán organizados cronológicamente para evitar la incorporación de información futura en el entrenamiento. |
| Uso de los resultados | - Las predicciones serán incorporadas al modelo de optimización combinatoria y las rutas obtenidas serán comparadas con las rutas convencionales. |
| Indicadores de comparación | - Distancia total, tiempo de recorrido, consumo estimado de combustible, cobertura del servicio y aprovechamiento de la capacidad vehicular. |

Nota. La distribución de 70%, 15% y 15% podrá ajustarse según la cantidad y calidad de los registros disponibles, sin alterar la separación entre los datos de entrenamiento, validación y prueba.

  - Tipo de Diseño

La investigación utilizará un diseño preexperimental con un solo grupo y mediciones antes y después de la intervención, representado mediante el esquema G: O₁ — X — O₂. En este, G corresponderá a las rutas o unidades operativas evaluadas; O₁, a la medición inicial de la planificación convencional; X, el desarrollo del sistema híbrido; y O₂, a la medición final. Ambas evaluaciones considerarán indicadores como distancia recorrida, tiempo de operación, consumo estimado de combustible, cobertura de puntos programados y capacidad vehicular utilizada. El sistema procesará los datos disponibles, generará predicciones y propondrá rutas optimizadas según las restricciones del servicio. La comparación de los resultados permitirá identificar los cambios producidos por la intervención. El diseño será preexperimental porque no contará con grupo de control ni asignación aleatoria; sin embargo, se mantendrán condiciones similares en ambas mediciones respecto a puntos de recolección, vehículos, restricciones y periodos de referencia. Asimismo, se registrarán factores externos, como cierres de vías, fallas mecánicas, lluvias intensas o variaciones extraordinarias en la generación de residuos. Así, se obtendrá evidencia inicial sobre la efectividad y viabilidad del sistema híbrido en un entorno operativo real [38].

  - Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

La recolección de datos permitirá obtener información objetiva sobre la planificación y ejecución de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos antes y después del desarrollo del sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria. Los registros obtenidos serán revisados para verificar su legibilidad, consistencia, integridad y completitud; posteriormente, se organizarán y codificarán en categorías y valores numéricos para facilitar su procesamiento estadístico y computacional.

- Técnicas de recolección de datos

- Observación

La observación será la principal técnica de recolección de datos, ya que permitirá registrar directamente la ejecución de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos. Se aplicará durante un periodo previamente definido, antes y después de la implementación del sistema híbrido. Mediante una ficha de observación se recopilarán datos sobre los horarios de salida y llegada, tiempo y distancia del recorrido, puntos atendidos, consumo de combustible, capacidad vehicular utilizada e incidencias presentadas. La información será registrada de manera ordenada y objetiva, evitando apreciaciones personales que puedan afectar la confiabilidad de los resultados.

- Análisis documental o revisión documental

El análisis documental permitirá recopilar información secundaria sobre el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Para ello, se revisarán hojas de ruta, reportes de vehículos, registros de combustible, mapas de recorrido, horarios, informes operativos, estadísticas institucionales y bases de datos disponibles. También se consultarán libros, tesis, artículos científicos, manuales técnicos y documentos oficiales sobre aprendizaje automático, optimización combinatoria y planificación de rutas. Esta información permitirá describir el funcionamiento actual del servicio, identificar las limitaciones de las rutas existentes y determinar los datos necesarios para desarrollar y evaluar el sistema híbrido.

- Instrumentos de recolección de datos

- Ficha de observación

La ficha de observación permitirá registrar de manera directa, ordenada y uniforme los datos de las rutas de recolección. Incluirá la fecha, código de ruta, vehículo, zona atendida, horarios de inicio y término, duración, distancia recorrida, consumo de combustible, puntos programados y atendidos, cantidad de residuos recolectados e incidencias presentadas.

- Ficha de análisis documental

La ficha de análisis documental permitirá registrar y organizar la información relevante de los documentos administrativos, técnicos y operativos revisados. Contendrá datos sobre el documento, periodo, unidad responsable, tipo y frecuencia de ruta, vehículo utilizado, distancia, tiempo, consumo de combustible, costo operativo y nivel de cumplimiento, facilitando su selección, codificación y procesamiento.

- Matriz de registro de datos

La matriz de registro de datos consolidará la información obtenida mediante la observación y el análisis documental. En ella se organizarán y codificarán los resultados de cada ruta antes y después de implementar el sistema híbrido, considerando indicadores como distancia y tiempo total, consumo de combustible, costo operativo, puntos atendidos, porcentaje de cumplimiento y cantidad de residuos recolectados.

  - Técnicas e Instrumentos de Análisis y Procesamiento de Datos

El análisis y procesamiento de datos se realizará a partir de la información recopilada mediante la observación directa y el análisis documental. Los datos registrados en las fichas de observación, las fichas de análisis documental y la matriz de registro serán revisados, codificados y organizados en una base de datos estructurada para su posterior tratamiento estadístico, computacional y geoespacial.

La información procesada comprenderá principalmente la fecha de ejecución, código de ruta, vehículo utilizado, zona atendida, horarios de salida y llegada, duración del recorrido, distancia recorrida, consumo de combustible, costo operativo, capacidad vehicular utilizada, puntos programados, puntos atendidos, porcentaje de cumplimiento, cantidad de residuos recolectados e incidencias presentadas.

El procesamiento se desarrollará en etapas sucesivas, que incluirán la revisión de la calidad de los datos, el análisis estadístico descriptivo y exploratorio, la preparación de las variables, la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático, el agrupamiento geográfico de los puntos de recolección, la construcción de la red vial, la optimización combinatoria de las rutas y la comparación de los resultados obtenidos antes y después de implementar el sistema híbrido.

- Técnicas de análisis y procesamiento de datos

- Revisión, edición y depuración de datos

En primer lugar, se revisarán los datos registrados en las fichas de observación, las fichas de análisis documental y la matriz de registro para comprobar su legibilidad, consistencia, integridad y completitud. Se identificarán registros duplicados, valores faltantes, coordenadas incorrectas, diferencias entre los horarios consignados, distancias inconsistentes y valores operativos fuera de los rangos razonables.

Los registros que no contengan información esencial, como el código de ruta, la distancia recorrida, el tiempo empleado, los puntos atendidos o la cantidad de residuos recolectados, serán evaluados antes de su incorporación a la base de datos. Cuando la información pueda verificarse mediante los documentos institucionales, se procederá a su corrección; de lo contrario, el registro será excluido del análisis.

Los valores atípicos no serán eliminados automáticamente, debido a que podrían corresponder a situaciones reales, como desperfectos mecánicos, congestión vehicular, bloqueos de vías, acumulación extraordinaria de residuos o variaciones en la disponibilidad de los vehículos. Por ello, cada caso será contrastado con las incidencias registradas durante la observación o con los reportes operativos revisados.

- Codificación y organización de los datos

Después de la depuración, los datos serán codificados y organizados en una matriz digital. Cada fila representará una ruta ejecutada, un recorrido o un punto de recolección, mientras que las columnas corresponderán a las variables e indicadores establecidos en el estudio.

Las variables cualitativas, como zona atendida, tipo de vehículo, turno e incidencia presentada, serán transformadas en categorías numéricas para facilitar su procesamiento mediante los algoritmos. Las variables cuantitativas, como distancia, tiempo, consumo de combustible, costo operativo, residuos recolectados y porcentaje de cumplimiento, serán registradas en unidades homogéneas.

También se generarán variables derivadas, entre ellas:

- Tiempo total de recorrido.

- Distancia total recorrida.

- Velocidad promedio.

- Consumo de combustible por kilómetro.

- Costo operativo por kilómetro.

- Cantidad de residuos recolectados por punto.

- Cantidad de residuos recolectados por kilómetro.

- Porcentaje de utilización de la capacidad vehicular.

- Porcentaje de puntos atendidos.

- Nivel de eficiencia de la ruta.

Estas variables permitirán evaluar de manera objetiva el desempeño de las rutas tradicionales y de las rutas generadas por el sistema híbrido.

- Análisis estadístico descriptivo

La estadística descriptiva será utilizada para resumir el comportamiento de los datos obtenidos antes y después de la implementación del sistema. Se calcularán frecuencias, porcentajes, promedios, medianas, desviaciones estándar, valores mínimos, valores máximos y rangos.

Este análisis permitirá describir el comportamiento de los principales indicadores operativos, como el tiempo de recorrido, la distancia total, el consumo de combustible, el costo operativo, la cantidad de residuos recolectados, los puntos atendidos, la cobertura del servicio y la utilización de la capacidad de los vehículos.

Los resultados serán organizados en tablas de frecuencia y cuadros comparativos, diferenciando las rutas tradicionales de las rutas optimizadas. De esta manera, se podrá identificar inicialmente si el sistema híbrido producirá reducciones en los tiempos, las distancias, el consumo de combustible y los costos operativos, así como incrementos en la cobertura y el cumplimiento de las rutas.

- Análisis exploratorio de datos

El análisis exploratorio permitirá identificar tendencias, distribuciones, relaciones, anomalías y patrones presentes en los registros operativos. Se elaborarán histogramas, diagramas de caja, gráficos de dispersión, gráficos de líneas y matrices de correlación.

Mediante este análisis se examinará la relación entre variables como:

- Distancia recorrida y tiempo empleado.

- Distancia recorrida y consumo de combustible.

- Tiempo de recorrido y costo operativo.

- Número de puntos atendidos y cantidad de residuos recolectados.

- Capacidad vehicular utilizada y consumo de combustible.

- Cantidad de residuos y duración de la ruta.

- Porcentaje de cumplimiento y eficiencia operativa.

Asimismo, se analizarán los patrones temporales según fecha, día, turno o periodo de ejecución, así como los patrones espaciales relacionados con las zonas, sectores y puntos de recolección.

- Análisis predictivo mediante aprendizaje automático

Los datos históricos consolidados en la matriz de registro serán utilizados para desarrollar el componente predictivo del sistema híbrido. Las variables de entrada podrán comprender la zona atendida, el día, el horario, el tipo de vehículo, la distancia prevista, los puntos programados, la capacidad del vehículo y los registros históricos de generación de residuos.

Las variables de salida podrán corresponder al tiempo estimado de recorrido, la cantidad esperada de residuos, el consumo de combustible, el costo operativo o la demanda de recolección por sector.

Como modelo de referencia se aplicará la regresión lineal múltiple, con la finalidad de establecer un resultado inicial que permita comparar el desempeño de los modelos de aprendizaje automático. Posteriormente, se aplicarán Random Forest Regressor, XGBoost Regressor y LightGBM Regressor, debido a su capacidad para representar relaciones no lineales e interacciones complejas entre las variables operativas.

La base de datos será dividida en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Aproximadamente el 70% de los registros será utilizado para entrenar los modelos, el 15% para validar y ajustar sus parámetros y el 15% restante para evaluar su desempeño con datos no utilizados durante el entrenamiento.

El rendimiento de los modelos será evaluado mediante el error absoluto medio, el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio y el coeficiente de determinación. El modelo que presente los menores errores y la mayor capacidad de generalización será seleccionado para proporcionar las estimaciones que serán utilizadas por el componente de optimización combinatoria.

- Agrupamiento de los puntos de recolección

Los puntos de recolección registrados en las fichas y documentos institucionales serán agrupados considerando su ubicación geográfica y sus características operativas. Para ello, se utilizará inicialmente el algoritmo K-means, que permitirá formar sectores de recolección según la proximidad entre los puntos.

El número adecuado de grupos será determinado mediante el método del codo y el coeficiente de silueta. Los agrupamientos obtenidos permitirán organizar territorialmente los puntos y reducir la complejidad del problema de planificación de rutas.

Como técnica alternativa se utilizará DBSCAN, especialmente cuando los puntos presenten distribuciones geográficas irregulares. Este algoritmo permitirá identificar concentraciones de puntos de recolección y detectar ubicaciones aisladas que podrían requerir una atención diferenciada.

- Procesamiento geoespacial

Las ubicaciones y recorridos identificados mediante la observación, los mapas institucionales y las hojas de ruta serán incorporados a una base de datos geoespacial. Las calles, intersecciones, zonas, puntos de recolección y lugares de salida o disposición final serán representados mediante un grafo vial.

En este grafo, los nodos representarán las intersecciones y puntos de recolección, mientras que las aristas representarán los segmentos de las vías. Cada segmento podrá contener atributos como distancia, tiempo estimado de desplazamiento, sentido de circulación y restricción de acceso.

El procesamiento geoespacial se realizará mediante QGIS, GeoPandas, OSMnx y NetworkX. Los algoritmos de Dijkstra o A* permitirán calcular las distancias o tiempos mínimos entre los puntos de recolección y construir la matriz de distancias que será empleada por el modelo de optimización.

- Optimización combinatoria de las rutas

La optimización se formulará como un problema de ruteo de vehículos con capacidad y ventanas de tiempo, denominado CVRPTW. El modelo utilizará como datos de entrada la ubicación de los puntos, la cantidad estimada de residuos, la capacidad de los vehículos, los horarios de operación, los tiempos de desplazamiento y la cobertura requerida.

El algoritmo asignará los puntos de recolección a los vehículos y establecerá el orden en que deberán ser atendidos. La función objetivo buscará reducir la distancia total recorrida, el tiempo de operación, el consumo de combustible y el costo operativo, garantizando al mismo tiempo la atención de los puntos programados.

La solución será implementada mediante OR-Tools. Como estrategia de búsqueda se utilizará Guided Local Search, que permitirá explorar diferentes soluciones y evitar que el procedimiento permanezca en una alternativa local poco eficiente.

Adicionalmente, se utilizará el método 2-opt para mejorar las rutas generadas. Este procedimiento modificará la conexión entre determinados puntos para reducir cruces y desplazamientos innecesarios dentro del recorrido.

- Comparación de las rutas antes y después

Los resultados obtenidos mediante el sistema híbrido serán comparados con los registros de las rutas tradicionales recopilados mediante la observación y el análisis documental. La comparación se efectuará utilizando los siguientes indicadores:

- Distancia total recorrida.

- Tiempo total de recorrido.

- Consumo de combustible.

- Costo operativo.

- Número de puntos programados.

- Número de puntos atendidos.

- Porcentaje de cumplimiento.

- Cantidad de residuos recolectados.

- Utilización de la capacidad vehicular.

- Eficiencia de la ruta.

Para cada indicador se calculará la variación porcentual entre la medición previa y la medición posterior. La disminución de la distancia, el tiempo, el consumo de combustible y el costo operativo será interpretada como una mejora. Del mismo modo, el incremento de los puntos atendidos, la cobertura, el cumplimiento y la cantidad de residuos recolectados representará una mejora en la eficiencia del servicio.

Cuando corresponda, se evaluará la distribución de las diferencias obtenidas mediante una prueba de normalidad. Si las diferencias presentan una distribución normal, se aplicará la prueba t de Student para muestras relacionadas; si no cumplen este supuesto, se utilizará la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Se considerará un nivel de significancia de 0,05.

- Representación de los resultados

Los resultados serán presentados mediante tablas, gráficos y mapas. Los gráficos permitirán comparar los tiempos, distancias, costos, consumo de combustible, residuos recolectados, puntos atendidos y porcentajes de cumplimiento antes y después de la implementación del sistema.

Los mapas mostrarán la ubicación de los puntos de recolección, los sectores geográficos, las rutas tradicionales y las rutas optimizadas. Esta representación permitirá observar la reducción de cruces, recorridos repetidos, desplazamientos innecesarios y sectores no atendidos.

- Instrumentos de análisis y procesamiento de datos

- Matriz digital de datos procesados

La matriz digital de datos procesados será el principal instrumento para organizar la información recopilada. Contendrá los registros depurados, codificados y transformados correspondientes a cada ruta antes y después de la implementación del sistema híbrido.

En ella se incorporarán las variables originales y los indicadores derivados, como velocidad promedio, costo por kilómetro, consumo de combustible por kilómetro, porcentaje de utilización vehicular y eficiencia de la ruta.

- Base de datos geoespacial

La base de datos geoespacial almacenará las coordenadas de los puntos de recolección, las zonas atendidas, los recorridos existentes y la estructura de la red vial. Este instrumento permitirá relacionar los datos operativos con su ubicación geográfica y servirá como entrada para los algoritmos de agrupamiento, caminos mínimos y optimización de rutas.

- Cuadernos computacionales y scripts de programación

Los cuadernos computacionales de Jupyter Notebook y los scripts desarrollados en Python serán utilizados para ejecutar los procedimientos de depuración, transformación, análisis estadístico, visualización, entrenamiento de modelos y optimización de rutas.

Estos instrumentos permitirán conservar el código, los parámetros utilizados, los resultados intermedios y las métricas obtenidas, garantizando la trazabilidad y reproducibilidad del procesamiento.

- Matriz de evaluación de modelos predictivos

La matriz de evaluación de modelos permitirá registrar y comparar el desempeño de la regresión lineal múltiple, Random Forest, XGBoost y LightGBM. Incluirá indicadores como el error absoluto medio, error cuadrático medio, raíz del error cuadrático medio, coeficiente de determinación y tiempo de entrenamiento.

Este instrumento permitirá seleccionar el modelo predictivo que presente el mejor desempeño para su integración con el algoritmo de optimización combinatoria.

- Matriz de distancias y tiempos

La matriz de distancias y tiempos contendrá los valores mínimos de desplazamiento entre los puntos de recolección, calculados mediante los algoritmos de Dijkstra o A*. Esta matriz será utilizada por el CVRPTW para determinar la secuencia de atención de los puntos y distribuir las rutas entre los vehículos disponibles.

- Matriz comparativa de rutas

La matriz comparativa de rutas permitirá contrastar los resultados de las rutas tradicionales y optimizadas. En ella se registrarán los valores obtenidos para la distancia, tiempo, combustible, costo, puntos atendidos, cobertura, residuos recolectados y utilización de la capacidad vehicular.

También incluirá la diferencia absoluta y la variación porcentual de cada indicador, permitiendo determinar el nivel de mejora generado por el sistema híbrido.

Tabla 5
Técnicas, algoritmos e instrumentos de análisis y procesamiento

| Componente | Técnica o algoritmo | Finalidad dentro del estudio | Instrumento o herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de calidad | Revisión, edición y depuración | Verificar la consistencia, integridad y completitud de los registros recopilados | Matriz digital, Python, Pandas y NumPy |
| Codificación | Transformación de variables | Convertir los datos observados y documentales en valores procesables | Diccionario de datos y matriz digital |
| Análisis descriptivo | Estadística descriptiva | Resumir tiempos, distancias, costos, residuos, cobertura y eficiencia | Python, Pandas y NumPy |
| Análisis exploratorio | Distribuciones, correlaciones y valores atípicos | Identificar patrones temporales, espaciales y operativos | Pandas y Matplotlib |
| Modelo base | Regresión lineal múltiple | Establecer una referencia para comparar los modelos predictivos | Scikit-learn |
| Predicción | Random Forest Regressor | Estimar variables operativas considerando relaciones no lineales | Scikit-learn |
| Predicción | XGBoost Regressor | Predecir tiempos, residuos, consumo o demanda por sector | XGBoost |
| Predicción | LightGBM Regressor | Evaluar un modelo eficiente de potenciación de árboles | LightGBM |
| Evaluación predictiva | MAE, MSE, RMSE y R² | Comparar el desempeño de los modelos predictivos | Matriz de evaluación y Scikit-learn |
| Agrupamiento | K-means | Agrupar los puntos de recolección en sectores geográficos | Scikit-learn |
| Agrupamiento alternativo | DBSCAN | Identificar concentraciones irregulares y puntos aislados | Scikit-learn |
| Procesamiento geoespacial | Construcción de grafos viales | Representar calles, intersecciones y puntos de recolección | Base geoespacial, QGIS, GeoPandas, OSMnx y NetworkX |
| Caminos mínimos | Dijkstra o A* | Calcular la distancia o tiempo mínimo entre los puntos | Matriz de distancias, NetworkX y OSMnx |
| Optimización de rutas | CVRPTW | Generar rutas considerando capacidad, horario y cobertura | OR-Tools |
| Búsqueda de soluciones | Guided Local Search | Explorar alternativas eficientes de ruteo | OR-Tools |
| Mejoramiento local | 2-opt | Reducir cruces y desplazamientos innecesarios | Python u OR-Tools |
| Comparación antes-después | Variación porcentual y pruebas relacionadas | Determinar la mejora producida por el sistema híbrido | Matriz comparativa, Python y SciPy |
| Representación | Gráficos y mapas | Visualizar las diferencias entre las rutas tradicionales y optimizadas | Matplotlib y QGIS |

  - Etapas de Intervención del Estudio

La intervención del estudio se desarrollará mediante una secuencia ordenada de etapas metodológicas que permitirá recopilar, procesar y analizar la información necesaria para desarrollar el sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria. Estas etapas garantizarán la articulación entre los datos históricos y geográficos, la predicción de la demanda de residuos, la optimización de las rutas y la comparación de los resultados obtenidos con la planificación convencional. La secuencia seguirá el proceso de preprocesamiento, predicción, representación de la red vial, optimización combinatoria y evaluación de las rutas generadas.

- Primera etapa: planificación y coordinación. Se definirán el ámbito de intervención, las unidades de análisis, los periodos de observación, los criterios de inclusión y exclusión de los registros y los procedimientos para acceder a la información operativa requerida.

- Segunda etapa: recolección de datos y medición inicial. Se recopilarán datos sobre las rutas convencionales mediante la observación y el análisis documental. Se registrarán los puntos programados y atendidos, distancias, tiempos, capacidad vehicular, consumo de combustible, costos operativos, cantidad de residuos recolectados e incidencias.

- Tercera etapa: depuración e integración de los datos. Los registros serán revisados para identificar duplicados, valores ausentes, inconsistencias y errores geográficos. Posteriormente, se codificarán e integrarán en una base de datos estructurada que vinculará la información operativa con la ubicación de los puntos de recolección.

- Cuarta etapa: análisis exploratorio y preparación de variables. Se analizarán los patrones temporales, espaciales y operativos de la recolección. También se seleccionarán las variables relevantes y se organizarán los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba para evitar la incorporación de información futura en el entrenamiento.

- Quinta etapa: desarrollo del modelo de aprendizaje automático. Se entrenarán y evaluarán diferentes algoritmos predictivos para estimar la cantidad o demanda de residuos en los puntos o sectores de recolección. Su desempeño será comparado mediante las métricas MAE, MSE, RMSE y R², seleccionándose el modelo que presente los mejores resultados.

- Sexta etapa: diseño del modelo de optimización combinatoria. Las predicciones obtenidas serán incorporadas a un modelo CVRPTW, considerando la capacidad de los vehículos, los horarios, la cobertura, la demanda estimada y las restricciones operativas. Asimismo, se construirá la matriz de distancias y tiempos de desplazamiento para generar rutas factibles.

- Séptima etapa: desarrollo e integración del sistema híbrido. Se integrarán los componentes predictivo, geoespacial y de optimización, permitiendo que la demanda estimada por el modelo de aprendizaje automático sea utilizada para determinar la asignación de vehículos y la secuencia de atención de los puntos de recolección.

- Octava etapa: evaluación y comparación de resultados. Las rutas generadas por el sistema híbrido serán comparadas con las rutas convencionales mediante indicadores de distancia, tiempo, combustible, costo, cobertura, cumplimiento y aprovechamiento vehicular. Finalmente, se aplicarán las pruebas estadísticas correspondientes, se contrastarán las hipótesis y se presentarán los resultados mediante tablas, gráficos y mapas.

# CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE TESIS

  - Cronograma

Tabla 6
Cronograma de actividades

| Nº | Actividades | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selección y delimitación del tema de investigación. | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Revisión bibliográfica y búsqueda de antecedentes. | X |  |  |  |  |  |  |
| .3 | Elaboración del planteamiento del problema. | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Formulación de los problemas de investigación. | X | X |  |  |  |  |  |
| 5 | Formulación de las hipótesis. |  | X |  |  |  |  |  |
| 6 | Formulación de los objetivos de investigación. |  | X | X |  |  |  |  |
| 7 | Elaboración de la justificación y los alcances del estudio. |  |  | X |  |  |  |  |
| 8 | Desarrollo del marco teórico y conceptual. |  |  | X | X |  |  |  |
| 9 | Definición del tipo y enfoque de investigación. |  |  | X | X |  |  |  |
| 10 | Determinación de la población, muestra y unidad de análisis. |  |  |  | X | X |  |  |
| 11 | Definición y operacionalización de las variables. |  |  |  | X | X |  |  |
| 12 | Elaboración de los métodos de recolección de datos. |  |  |  |  | X |  |  |
| 13 | Selección de las técnicas y herramientas de análisis de datos. |  |  |  |  | X | X |  |
| 14 | Diseño de los procedimientos experimentales. |  |  |  |  | X | X |  |
| 15 | Elaboración del procedimiento para el análisis de resultados. |  |  |  |  | X | X |  |
| 16 | Justificación de la metodología propuesta. |  |  |  |  |  | X |  |
| 17 | Elaboración del cronograma de actividades. |  |  |  |  |  | X |  |
| 18 | Elaboración del presupuesto y financiamiento. |  |  |  |  |  | X |  |
| 19 | Organización de las referencias bibliográficas. |  |  |  |  |  | X |  |
| 20 | Revisión metodológica y técnica del proyecto de tesis. |  |  |  |  |  |  | X |
| 21 | Presentación y aprobación del proyecto de tesis. |  |  |  |  |  |  | X |

  - Presupuesto

Tabla 7
Presupuesto

| Componentes | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales de escritorio | Papel bond, lapiceros, cuadernos, archivadores y materiales de organización | 1 paquete | S/ 300.00 | S/ 300.00 |
| Impresión y encuadernación | Impresión del proyecto, avances, informe final, anexos y ejemplares empastados | 5 servicios | S/ 120.00 | S/ 600.00 |
| Almacenamiento de información | Disco duro externo para respaldo de bases de datos, códigos, mapas y resultados | 1 unidad | S/ 450.00 | S/ 450.00 |
| Dispositivo de geolocalización | Equipo GPS o dispositivo móvil destinado al registro de coordenadas y recorridos | 1 unidad | S/ 800.00 | S/ 800.00 |
| Servicio de internet | Conectividad para consulta bibliográfica, transferencia de datos y desarrollo del modelo | 10 meses | S/ 100.00 | S/ 1,000.00 |
| Servicios de computación en la nube | Procesamiento, entrenamiento, almacenamiento y evaluación de los modelos de machine learning | 1 servicio | S/ 1,200.00 | S/ 1,200.00 |
| Servicios cartográficos y API | Acceso a herramientas cartográficas, mapas digitales, cálculo de distancias y matrices de rutas | 1 servicio | S/ 650.00 | S/ 650.00 |
| Movilidad local | Traslado a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y acompañamiento de rutas de recolección | 20 salidas | S/ 60.00 | S/ 1,200.00 |
| Trabajo de campo | Alimentación, hidratación y gastos operativos durante la observación de los recorridos | 10 jornadas | S/ 70.00 | S/ 700.00 |
| Soporte técnico especializado | Asistencia para procesamiento geoespacial, configuración de algoritmos y validación informática | 1 servicio | S/ 700.00 | S/ 700.00 |
| Difusión y sustentación | Elaboración de material académico, presentación, póster y recursos para la sustentación | 1 servicio | S/ 200.00 | S/ 200.00 |
| Gastos imprevistos | Cobertura de variaciones en transporte, impresión, conectividad y procesamiento tecnológico | 1 fondo | S/ 200.00 | S/ 200.00 |
| Total |  |  |  | S/ 8,000.00 |

  - Financiamiento

El desarrollo del proyecto de investigación será financiado con recursos propios de los investigadores. El presupuesto cubrirá los gastos relacionados con la recolección y georreferenciación de los datos, movilidad para el trabajo de campo, procesamiento computacional, servicios tecnológicos, almacenamiento de información, elaboración del informe y sustentación del proyecto de tesis.

# REFERENCIAS

[1]	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), «Perspectiva mundial de la gestión de residuos 2024». [En línea]. Disponible en: https://www.unep.org/es/resources/perspectiva-mundial-de-la-gestion-de-residuos-2024

[2]	S. Kaza, L. C. Yao, P. Bhada-Tata, F. Van Woerden, y D. Levine, What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington, DC: World Bank, 2018. doi: 10.1596/978-1-4648-1329-0.

[3]	B. Fang et al., «Artificial intelligence for waste management in smart cities: a review», Environ Chem Lett, vol. 21, n.o 4, pp. 1959-1989, ago. 2023, doi: 10.1007/s10311-023-01604-3.

[4]	B. Ali, M. A. Javed, A. A. K. Alharbi, S. Alotaibi, y M. Alkhathami, «Internet of Things-Assisted Vehicle Route Optimization for Municipal Solid Waste Collection», Applied Sciences, vol. 14, n.o 1, p. 287, dic. 2023, doi: 10.3390/app14010287.

[5]	R. Alsabt, W. Alkhaldi, Y. A. Adenle, y H. M. Alshuwaikhat, «Optimizing waste management strategies through artificial intelligence and machine learning - An economic and environmental impact study», Cleaner Waste Systems, vol. 8, p. 100158, ago. 2024, doi: 10.1016/j.clwas.2024.100158.

[6]	Banco Interamericano de Desarrollo (BID), «Transformación digital de la gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe». 2024. [En línea]. Disponible en: https://publications.iadb.org/es/transformacion-digital-de-la-gestion-de-residuos-solidos

[7]	J. M. Sánchez Yáñez y L. Márquez Benavides, «Gestión de residuos sólidos y la inteligencia artificial en el contexto mexicano», CN, n.o 90, abr. 2024, doi: 10.35830/cn.vi90.722.

[8]	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), «Informe sobre la gestión estratégica del estado. Gobierno del Perú». 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/6339665-informe-sobre-la-gestion-estrategica-del-estado-2024

[9]	E. Najar, «Manejo de residuos sólidos en zonas urbanas en América Latina», 2024. [En línea]. Disponible en: https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/844

[10]	D. R. Arista-López, «Application of artificial intelligence for optimizing solid waste management in rural municipalities: a systematic review», Rev Cient Sist Inform, vol. 5, n.o 2, p. e960, jul. 2025, doi: 10.51252/rcsi.v5i2.960.

[11]	E. C. N. Quispe Huayta, E. E. Sarmiento Quispe, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú, L. W. Calli Vilca, y Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú, «Efficiency of municipal solid waste management in the district municipalities of the southern macro region of Peru», Semest. econ., pp. 111-127, abr. 2024, doi: 10.26867/se.2024.v13i1.165.

[12]	E. M. Castro Fuentes, «Gestión de Residuos Sólidos: Estudio de Casos y Lecciones Aprendidas en Ciudades Intermedia aplicables en el contexto latinoamericano y Perú», Ciencia Latina, vol. 8, n.o 4, pp. 7066-7084, sep. 2024, doi: 10.37811/cl_rcm.v8i4.12883.

[13]	N. S. Chacaltana Lara, K. N. Flores Ledesma, Á. S. Choque Mandamiento, S. Villegas Gómez, M. E. Guardamino Quiroz, y R. W. Canez Palomino, «Gestión integrada de residuos sólidos urbanos a través de la economía circular», rcli, vol. 24, pp. 273-278, ene. 2024, doi: 10.59427/rcli/2024/v24cs.273-278.

[14]	Municipalidad Distrital de Yarinacocha (MDY), «Resolución de Gerencia Municipal N.° 191-2024-MDY-GM. Gobierno del Perú». [En línea]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/muniyarinacocha/normas-legales/5462751-191-2024-mdy-gm

[15]	Municipalidad Distrital de Yarinacocha (MDY), «Resolución de Gerencia Municipal N.° 148-2025-MDY-GM. Gobierno del Perú». 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/muniyarinacocha/normas-legales/6604160-148-2025-mdy-gm

[16]	A. Goswami, P. N. V., P. P., y A. K. J. Saudagar, «Route optimization in urban waste management using locally adjusted discrete cuckoo search: a hybrid metaheuristic approach», Sci Rep, vol. 16, n.o 1, p. 10097, feb. 2026, doi: 10.1038/s41598-026-40208-z.

[17]	H. Jerbi, V. G. A. Gnana Vincy, S. Ben Aoun, R. Abbassi, y M. Kchaou, «Optimizing waste management in smart cities: An IoT-Based approach using dynamic bald eagle search optimization algorithm (DBESO) and machine learning», Journal of Urban Management, vol. 15, n.o 1, pp. 114-130, mar. 2026, doi: 10.1016/j.jum.2025.05.015.

[18]	Y. Niu, C. Xu, S. Liao, S. Zhang, y J. Xiao, «Multi-objective location-routing optimization based on machine learning for green municipal waste management», Waste Management, vol. 181, pp. 157-167, may 2024, doi: 10.1016/j.wasman.2024.04.001.

[19]	R. Benitez-Bravo et al., «Optimization of municipal solid waste collection routes in a Latin-American context», Journal of the Air & Waste Management Association, vol. 71, n.o 11, pp. 1415-1427, nov. 2021, doi: 10.1080/10962247.2021.1957040.

[20]	W. Xia, Y. Jiang, X. Chen, y R. Zhao, «Application of machine learning algorithms in municipal solid waste management: A mini review», Waste Manag Res, vol. 40, n.o 6, pp. 609-624, jun. 2022, doi: 10.1177/0734242X211033716.

[21]	J. D. Julca Flores, «Análisis comparativo de algoritmos de machine learning para la predicción de la generación de residuos sólidos en la playa Venecia de la ciudad de Lima», REVISTA UNTELS, vol. 5, n.o 02, dic. 2025, doi: 10.52248/eb.Vol5Iss02.216.

[22]	J. Sopla Mas, «Aplicación Web SIG para gestionar el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2022», Pakamuros, vol. 10, n.o 4, sep. 2023, doi: 10.37787/m4f63d45.

[23]	A. F. Cerna Cueva, C. W. Rosas Echevarría, R. S. Perales Flores, y P. L. Ataucusi Flores, «Predicción de la generación de residuos sólidos domiciliarios con machine learning en una zona rural de Puno», TEC, vol. 32, n.o 1, pp. 44-52, jun. 2022, doi: 10.21754/tecnia.v32i1.1378.

[24]	J. M. Anton Bernal, J. A. Bravo Ruíz, J. C. Arcila Díaz, y V. A. Tuesta Monteza, «PLANIFICADOR DE RUTAS PARA RECOJO DE DESECHOS SÓLIDOS UTILIZANDO EL ALGORITMO DE DIJKSTRA», ICTI, vol. 8, n.o 2, pp. 92-99, oct. 2021, doi: 10.26495/icti.v8i2.1918.

[25]	J. Jesús y C. Guillermo, «Gestión integral de residuos sólidos como herramienta para la optimización del servicio de limpieza pública», Ciencia Latina, vol. 5, n.o 3, pp. 3275-3295, jun. 2021, doi: 10.37811/cl_rcm.v5i3.531.

[26]	E. B. Priyanka et al., «Prediction of waste generation forecast and emission potential on the Erode City solid waste dump yards based on machine learning approach», Sci Rep, vol. 15, n.o 1, p. 37021, oct. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-19288-w.

[27]	M. Lopez, A. Villagra, y D. Pandolfi, «Optimización de rutas en la recolección de residuos tecnológicos», ICTUNPA, vol. 14, n.o 3, feb. 2023, doi: 10.22305/ict-unpa.v14.n3.897.

[28]	J. Ramos, A. Luque, D. Larios, y J. Barbancho, «Machine learning para la optimización inteligente de la recogida de residuos», 2019, [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/11441/88837

[29]	O. A. Ogbolumani y M. Adekoya, «Intelligent Waste Management Optimization Through Machine Learning Analytics», JOSRAR, vol. 2, n.o 1, pp. 7-26, ene. 2025, doi: 10.70882/josrar.2025.v2i1.25.

[30]	P. M. Alzate Montoya, L. C. Bustamante Gutiérrez, y A. M. Alzate Álvarez, «Un modelo de rutas para la recolección de residuos sólidos domiciliarios: un caso de estudio», RMCE, pp. 1-14, feb. 2024, doi: 10.46661/rev.metodoscuant.econ.empresa.7820.

[31]	L. E. Granda Cruz y F. J. Agurto Marchena, «Artificial Intelligence-Powered Solid Waste Detection System», en Proceedings of the 4th LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (LEIRD 2024): «Creating solutions for a sustainable future: technology-based entrepreneurship», Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions, 2024. doi: 10.18687/LEIRD2024.1.1.669.

[32]	R. Ochoa-Barragán, A. D. C. Munguía-López, y J. M. Ponce-Ortega, «A hybrid machine learning-mathematical programming optimization approach for municipal solid waste management during the pandemic», Environ Dev Sustain, vol. 26, n.o 7, pp. 17653-17672, may 2023, doi: 10.1007/s10668-023-03354-2.

[33]	Y. Zhao et al., «Prediction of municipal solid waste generation and analysis of dominant variables in rapidly developing cities based on machine learning – a case study of China», Waste Manag Res, vol. 42, n.o 6, pp. 476-484, jun. 2024, doi: 10.1177/0734242X231192766.

[34]	R. Bai et al., «Analytics and machine learning in vehicle routing research», International Journal of Production Research, vol. 61, n.o 1, pp. 4-30, ene. 2023, doi: 10.1080/00207543.2021.2013566.

[35]	Y.-C. Liang, V. Minanda, y A. Gunawan, «Waste collection routing problem: A mini-review of recent heuristic approaches and applications», Waste Manag Res, vol. 40, n.o 5, pp. 519-537, may 2022, doi: 10.1177/0734242X211003975.

[36]	A. Silva et al., «Hybrid Fleet Optimization for Waste Collection: Addressing Urban Constraints Using OR-Tools», SN COMPUT. SCI., vol. 6, n.o 5, p. 482, may 2025, doi: 10.1007/s42979-025-04018-w.

[37]	Y. Hu, Q. Ju, T. Peng, S. Zhang, y X. Wang, «MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION AND TRANSPORTATION ROUTING OPTIMIZATION BASED ON IAC-SFLA», Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, vol. 32, n.o 1, pp. 31-44, feb. 2024, doi: 10.3846/jeelm.2024.20774.

[38]	R. Hernández, C. Fernández, y M. Baptista, Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill, 2014.

[39]	C. B. Ruiz Huaraz, M. R. Valenzuela Ramos, y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Metodología de la investigación, 1.a ed. Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo (UNAT) - Fondo Editorial., 2022. doi: 10.56224/EdiUnat.4.

# ANEXOS

## Anexo 1. Matriz de consistencia

| TÍTULO: Sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria para la planificación de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problema del Estudio | Problemas | Objetivos | Hipótesis | Variables y dimensiones | Diseño Metodológico |
| La planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos presenta limitaciones para aprovechar adecuadamente la información histórica, operativa y geográfica disponible. Esto puede generar recorridos extensos, mayores tiempos de operación, elevado consumo de combustible, costos innecesarios y dificultades en la cobertura del servicio. Ante esta situación, se requiere desarrollar un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria que permita predecir la generación de residuos y diseñar rutas más eficientes, considerando las restricciones operativas del servicio. | Problema general - ¿En qué medida el desarrollo de un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria mejorará la planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos? | Objetivo general - Determinar en qué medida el desarrollo de un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria mejorará la planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos. | Hipótesis general - El desarrollo de un sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria mejorará significativamente la planificación de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos. | VI: Sistema híbrido de aprendizaje automático y optimización combinatoria D1: Preparación e integración de datos D2: Desempeño predictivo del aprendizaje automático. D3: Optimización combinatoria de rutas. VD: Planificación de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos D1: Eficiencia del recorrido. D2: Eficiencia económica y energética. D3: Cobertura y cumplimiento del servicio. D4: Productividad y aprovechamiento vehicular. | Tipo de investigación: Aplicada. Nivel de investigación: Explicativo. Métodos: Experimental. Diseño: Preexperimental. Población: Conformada por la totalidad de los registros operativos de las jornadas y recorridos de recolección de residuos sólidos urbanos. Cada recorrido o jornada registrada constituirá una unidad de análisis. Muestra: Será censal y comprenderá todos los registros operativos disponibles que cumplan con los criterios de calidad establecidos. La cantidad final de registros válidos, representada por n, se determinará después de depurar y consolidar la base de datos. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Se emplearán las técnicas de observación y análisis documental. Los instrumentos serán la ficha de observación, la ficha de análisis documental y la matriz de registro de datos, mediante las cuales se recopilará y consolidará información de las rutas antes y después de la implementación del sistema híbrido. Técnicas e instrumentos de análisis y procesamiento de datos: Se aplicarán la revisión, edición, depuración y codificación de los datos, el análisis estadístico y exploratorio, el aprendizaje automático, el procesamiento geoespacial, la optimización combinatoria y la comparación de resultados. Los instrumentos serán la matriz digital de datos procesados, la base de datos geoespacial y los cuadernos computacionales y scripts desarrollados en Python. |
|  | Problemas específicos - ¿Cuáles son las características de la planificación actual de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos, según los datos históricos, operativos y geográficos disponibles? - ¿Cómo desarrollar un modelo de aprendizaje automático que permita predecir la cantidad o demanda de residuos sólidos urbanos en los puntos o sectores de recolección? - ¿Cómo diseñar un modelo de optimización combinatoria que permita generar rutas de recolección factibles, considerando la demanda estimada, la capacidad vehicular, las restricciones horarias, la cobertura y las condiciones operativas del servicio? - ¿Qué diferencias existen entre las rutas generadas por el sistema híbrido y las rutas convencionales respecto a la distancia y el tiempo de recorrido, el consumo de combustible, el costo operativo, la cobertura del servicio, el cumplimiento de las rutas y el aprovechamiento de la capacidad vehicular? | Objetivos específicos - Caracterizar la planificación actual de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos, mediante el análisis de los datos históricos, operativos y geográficos disponibles. - Desarrollar un modelo de aprendizaje automático para predecir la cantidad o demanda de residuos sólidos urbanos en los puntos o sectores de recolección. - Diseñar un modelo de optimización combinatoria para generar rutas de recolección factibles, considerando la demanda estimada, la capacidad vehicular, las restricciones horarias, la cobertura y las condiciones operativas del servicio. - Comparar las rutas generadas por el sistema híbrido con las rutas convencionales, considerando la distancia y el tiempo de recorrido, el consumo de combustible, el costo operativo, la cobertura del servicio, el cumplimiento de las rutas y el aprovechamiento de la capacidad vehicular. | Hipótesis específicas - La planificación actual de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos presentará limitaciones en el aprovechamiento de los datos históricos, operativos y geográficos disponibles, que afectarán la eficiencia de los recorridos. - El modelo de aprendizaje automático permitirá predecir la cantidad o demanda de residuos sólidos urbanos en los puntos o sectores de recolección con un desempeño predictivo adecuado. - El modelo de optimización combinatoria permitirá generar rutas de recolección factibles, cumpliendo las restricciones de demanda estimada, capacidad vehicular, horarios, cobertura y condiciones operativas del servicio. - Las rutas generadas por el sistema híbrido serán significativamente más eficientes que las rutas convencionales, al reducir la distancia y el tiempo de recorrido, el consumo de combustible y el costo operativo, y mejorar la cobertura, el cumplimiento del servicio y el aprovechamiento de la capacidad vehicular. |  |  |

Autores: Jorge Valega y René Abarca.